# Анализ пассажиропотока
лифтовой группы

Новый проект

Объект: не указан

Заказчик: не указан

Проектировщик: не указан

Разработчик расчёта: не указан

Дата расчёта: 2026-07-27

Статус: нормативное соответствие не оценено, пока не загружена и не верифицирована нормативная конфигурация.

# Содержание

Executive Summary

Сведения об объекте

Принятые исходные данные

Распределение населения

Описание лифтовых групп

Расчётный пассажиропоток

Нормативные критерии

Аналитический расчёт

Формулы и подстановка значений

Результаты симуляции

Сравнение вариантов

Выводы и рекомендации

Ограничения расчёта

Версия программы и аудит

# Executive Summary

Выполнен предварительный инженерный расчёт. Полученные показатели служат для сравнения вариантов и постановки симуляции, но не являются заключением о соответствии ГОСТ 34758-2021 или ISO 8100-32:2020.

| Показатель | Значение | Метод | Статус |
| --- | --- | --- | --- |
| Предварительный интервал | 50.69 с | Предварительный инженерный расчёт | Не оценено |
| Провозная способность за 5 минут | 59.19 пасс./5 мин | Предварительный инженерный расчёт | Не оценено |
| Оценка среднего ожидания | 25.34 с | Предварительный инженерный расчёт | Не оценено |
| Резерв относительно заданного потока | 557.63 % | Предварительный инженерный расчёт | Не оценено |

# Сведения об объекте

| Поле | Значение |
| --- | --- |
| Название | Новый проект |
| Адрес | не указан |
| Тип здания | Жилое здание |
| Стадия | Концепция |
| Выбранный стандарт | ГОСТ 34758-2021 |
| Система единиц | SI |

# Принятые исходные данные

Значения технических параметров введены пользователем или взяты из редактируемого стартового шаблона. Они не являются данными конкретного производителя.

## Распределение населения

| Этаж | Отметка, м | Назначение | Площадь, м² | Население |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0.00 | Типовой этаж | 0.0 | 0 |
| 2 | 3.00 | Типовой этаж | 0.0 | 20 |
| 3 | 6.00 | Типовой этаж | 0.0 | 20 |
| 4 | 9.00 | Типовой этаж | 0.0 | 20 |
| 5 | 12.00 | Типовой этаж | 0.0 | 20 |
| 6 | 15.00 | Типовой этаж | 0.0 | 20 |
| 7 | 18.00 | Типовой этаж | 0.0 | 20 |
| 8 | 21.00 | Типовой этаж | 0.0 | 20 |
| 9 | 24.00 | Типовой этаж | 0.0 | 20 |
| 10 | 27.00 | Типовой этаж | 0.0 | 20 |

# Описание лифтовых групп

## Группа A

Управление: Групповое коллективное. Основной этаж: 1. Обслуживаемые этажи: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.

| Лифт | Г/п, кг | Пасс. | Скорость, м/с | Двери, м | Заполнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Лифт A1 | 1000 | 13 | 1.60 | 0.90 | 80% |
| Лифт A2 | 1000 | 13 | 1.60 | 0.90 | 80% |

# Расчётный пассажиропоток

Сценарий: Утренний восходящий пик. Продолжительность: 300 с. Пятиминутный процент: 5.00 %. Доли входящего/исходящего/межэтажного потока: 100%/0%/0%.

# Нормативные критерии

Критерии не приведены: нормативные документы не были предоставлены. В отчёте намеренно отсутствуют придуманные пороги и номера пунктов.

# Аналитический расчёт

| Показатель | Результат | Единица | Нормативная оценка |
| --- | --- | --- | --- |
| Население, обслуживаемое группой | 180.000 | чел. | Не оценено |
| Расчётный пассажиропоток за 5 минут | 9.000 | пасс./5 мин | Не оценено |
| Расчётная вместимость кабины | 10.000 | пасс. | Не оценено |
| Принятое число пассажиров в кабине | 10.000 | пасс. | Не оценено |
| Ожидаемое число остановок | 6.228 | ост. | Не оценено |
| Ожидаемый наивысший этаж разворота | 8.591 | эт. | Не оценено |
| Оценочная высота поездки | 25.772 | м | Не оценено |
| Время движения до этажа разворота | 17.707 | с | Не оценено |
| Предварительное время цикла (не нормативный RTT) | 101.374 | с | Не оценено |
| Предварительный интервал | 50.687 | с | Не оценено |
| Провозная способность за 5 минут | 59.187 | пасс./5 мин | Не оценено |
| Удельная провозная способность | 32.882 | % населения/5 мин | Не оценено |
| Оценка среднего ожидания | 25.344 | с | Не оценено |
| Расчётная загрузка группы | 15.206 | % | Не оценено |
| Резерв относительно заданного потока | 557.631 | % | Не оценено |

## Формулы и подстановка значений

### Расчётная вместимость кабины (предварительная)

Запись: C = min(C_nom, floor(C_nom * k_fill))

Подстановка: C = min(13, floor(13 × 0.800))

Результат: 10.0000 пасс.

Источник/статус: ENGINEERING_PREVIEW; пункт: не подтверждён; статус формулы: engineering_preview.

### Ожидаемое число остановок при равномерном выборе этажей

Запись: S = N * (1 - ((N - 1) / N)^C)

Подстановка: S = 9 × (1 - ((9 - 1) / 9)^10)

Результат: 6.2285 ост.

Источник/статус: ENGINEERING_PREVIEW; пункт: не подтверждён; статус формулы: engineering_preview.

### Ожидаемый наивысший этаж разворота при равномерном выборе

Запись: H = sum(1 - ((k - 1) / N)^C), k=1..N

Подстановка: H = Σ[1 - ((k - 1) / 9)^10]

Результат: 8.5906 эт.

Источник/статус: ENGINEERING_PREVIEW; пункт: не подтверждён; статус формулы: engineering_preview.

### Время движения по трапецеидальному/треугольному профилю

Запись: t = t_acc + t_cruise + t_dec

Подстановка: t = profile(d=25.772, v=1.600, a=1.000, b=1.000)

Результат: 17.7073 с

Источник/статус: GENERAL_KINEMATICS; пункт: не подтверждён; статус формулы: general_physics.

### Предварительное время цикла группы

Запись: T_cycle = 2*t_motion + S*t_stop + C*(t_board + t_alight)

Подстановка: T_cycle = 2×17.707 + 6.228×7.700 + 10×(1.000 + 0.800)

Результат: 101.3740 с

Источник/статус: ENGINEERING_PREVIEW; пункт: не подтверждён; статус формулы: engineering_preview.

### Предварительный интервал

Запись: I = T_cycle / L

Подстановка: I = 101.374 / 2

Результат: 50.6870 с

Источник/статус: ENGINEERING_PREVIEW; пункт: не подтверждён; статус формулы: engineering_preview.

### Предварительная провозная способность за 5 минут

Запись: HC5 = 300 * C / I

Подстановка: HC5 = 300 × 10 / 50.687

Результат: 59.1868 пасс./5 мин

Источник/статус: ENGINEERING_PREVIEW; пункт: не подтверждён; статус формулы: engineering_preview.

### Оценка среднего ожидания для регулярного интервала

Запись: AWT_proxy = I / 2

Подстановка: AWT_proxy = 50.687 / 2

Результат: 25.3435 с

Источник/статус: ENGINEERING_PREVIEW; пункт: не подтверждён; статус формулы: engineering_preview.

# Результаты симуляции

| Показатель | Значение |
| --- | --- |
| Average Waiting Time | 8.04 с |
| Median Waiting Time | 3.26 с |
| P95 Waiting Time | 24.41 с |
| Average Time to Destination | 29.61 с |
| Средняя очередь | 0.44 пасс. |
| Максимальная очередь | 3 |
| Перевезено пассажиров (среднее за повтор) | 8 |
| Не обслужено (среднее за повтор) | 0 |

# Сравнение вариантов

| Вариант | Лифты | Г/п | Скорость | Интервал | HC5 | Оценка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вариант 4 | 3 | 1000 | 2.5 | 30.5 | 98.3 | 81.5 |
| Вариант 3 | 3 | 1000 | 1.6 | 33.8 | 88.8 | 80.7 |
| Вариант 2 | 2 | 1000 | 2.5 | 45.8 | 65.5 | 79.9 |
| Вариант 1 | 2 | 1000 | 1.6 | 50.7 | 59.2 | 79.0 |

# Выводы и рекомендации

Нормативные критерии не загружены. Предлагаемое действие: Предоставить легальные копии стандартов или утверждённую таблицу формул и выполнить симуляцию пикового сценария. Ожидаемый эффект: Появится доказуемая нормативная оценка и проверка устойчивости решения.

# Ограничения расчёта

Нормативные формулы, критерии и пункты стандартов не предоставлены.

Предварительный аналитический цикл не является нормативным RTT.

Симуляция MVP использует прозрачную упрощённую диспетчеризацию.

Модель энергопотребления отсутствует.

# Версия программы и аудит

Версия приложения: 0.1.0

Хэш проекта: 0139a63ba3f8ff2e09273f202e0003cd7947b3b46153052846ce826dddb0dff9

Версия конфигурации: unverified-2026-07-27

Симуляция: seed=2026, повторов=2, хэш проекта=0139a63ba3f8ff2e09273f202e0003cd7947b3b46153052846ce826dddb0dff9